ZODIAC
ИНЖЕНЕРНЫЙ МАНУАЛ

Полная эксплуатационная документация для инженеров
Версия v3.2

Документ собран по анализу сохранённых страниц интерфейса, текущей архитектуры Zodiac и практических сценариев развёртывания. Основная цель — дать инженеру достаточный объём сведений для проектирования, первичной настройки, ввода в эксплуатацию и диагностики без устных пояснений.

Класс документа: runbook / implementation manual. Целевая аудитория: сетевые инженеры, интеграторы, сервисные инженеры. Стиль: жёсткий инженерный. Упор на логику, зависимости, приоритеты применения конфигурации и отказовые сценарии.

# 1. Назначение и границы документа

Этот мануал описывает логику работы Zodiac Controller и управляемых устройств Zodiac, а также практику настройки основных модулей: сети, VLAN, интерфейсов, туннелей, firewall, routing, captive portal, RADIUS, MultiWAN, VRRP, traffic control, сервисных функций и диагностики.

Документ не является маркетинговой презентацией. Все разделы написаны как эксплуатационная инструкция. Если поведение конкретной сборки зависит от версии прошивки или профиля устройства, инженер обязан верифицировать итоговую конфигурацию на тестовом стенде.

# 2. Архитектура системы

Zodiac — controller-based платформа. Контроллер хранит модель конфигурации и генерирует результирующие настройки для устройств. Устройство не является самостоятельным источником политики; его задача — принять, применить и исполнять конфиг.

## 2.1. Объекты модели

Организация — верхний контейнер, отделяющий устройства, пользователей и политики.

Группа — основная единица массового применения политик.

Устройство — конкретный контроллер, роутер или точка доступа.

Политика — набор параметров по одному функциональному направлению: сеть, Wi‑Fi, firewall, radio, system, TC.

Сервисный профиль — конфигурационная сущность, на которую ссылаются интерфейсы или политики: captive, radius, multiwan, vrrp и т.д.

## 2.2. Приоритет применения конфигурации

Индивидуальная настройка устройства имеет приоритет над групповой там, где это разрешено логикой модуля.

Групповая политика имеет приоритет над значениями по умолчанию.

Сервисные сущности начинают работать только после явной привязки к интерфейсу, bridge, зоне, policy routing или другому объекту.

## 2.3. Жизненный цикл устройства

Устройство получает питание и базовую сетевую доступность.

Устройство появляется в контроллере или привязывается вручную.

На этапе onboarding задаются доступ, пароль и при необходимости management VLAN и статическая адресация.

После привязки устройство получает групповую или индивидуальную конфигурацию.

Инженер проверяет доступность контроллера, uplink, интерфейсов, DHCP, DNS, Wi‑Fi, firewall и сервисов.

# 3. Сетевой модуль: базовая логика

Сетевой модуль — фундамент всей платформы. Ошибка на этом уровне приводит к каскадным отказам: пропадает управление, не работает RADIUS, ломается captive, не строится VRRP, не работают static routes или MultiWAN.

Рекомендуемый порядок проектирования: bridge/port model → VLAN → L3 interfaces → uplink/туннели → firewall zones → routing/MultiWAN/VRRP → сервисы.

## 3.1. Пример раздела VLAN

Рисунок 1. Раздел Network → VLAN. Видны bridge, VLAN ID, назначение портов и режимы U/T.

### 3.2. Network → Devices (bridge devices)

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Имя bridge-устройства | Используйте осмысленные имена: Bridge LAN, Bridge VLAN 20. | Нечёткое именование приводит к ошибкам при выборе device в интерфейсах. |
| Empty | Признак пустого bridge | Если bridge должен содержать порты или VLAN-subinterface, не оставляйте его пустым без причины. | Пустой bridge создаётся, но трафик через него не пойдёт. |
| Ports | Список включённых портов или подчинённых объектов | Указывайте физические порты либо bridge-VLAN сущности. | Неверный набор портов ломает L2-домен. |
| MAC | Адрес bridge или вручную заданный MAC | Обычно оставляется системным, если нет особой необходимости. | Ошибочный MAC может вызвать конфликт или нестабильность ARP/VRRP. |
| MTU | MTU bridge-устройства | Меняйте только при согласовании с туннелем или провайдером. | Несогласованный MTU даёт фрагментацию и трудно диагностируемые обрывы. |

### 3.3. Network → VLAN

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Логическое имя VLAN | Используйте имя, совпадающее с ролью сети: Guest, Mgmt, Office. | Абстрактные имена усложняют сопровождение. |
| VLAN ID | 802.1Q идентификатор | Должен совпадать со схемой коммутатора и аплинка. | Mismatch по VLAN ID = отсутствие DHCP, ARP, доступа или управления. |
| Ports | Назначение портов в режиме Tagged/Untagged | U — access/untagged, T — trunk/tagged. | Частая ошибка — uplink сделан untagged вместо tagged. |
| Bridge | Bridge, в рамках которого создаётся VLAN | Все VLAN должны принадлежать корректному L2-домену. | Неверный bridge визуально выглядит корректно, но трафик окажется не там. |

Правило проектирования VLAN:

1) Uplink к коммутатору/соседнему устройству обычно tagged.

2) Клиентский access-порт обычно untagged только в одной пользовательской VLAN.

3) Management VLAN должна быть согласована на всём пути до контроллера.

4) Если SSID привязан к VLAN, эта VLAN обязана существовать в L2 домене AP и далее по сети.

### 3.4. Network → Interfaces

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Title | Логическое имя интерфейса | Именуйте по назначению: WAN Interface, Guest, Mgmt, wan2. | Неясные имена мешают в firewall, routing и MultiWAN. |
| Device | Подлежащий L2 объект | Выбирайте только уже существующее корректное устройство. | Интерфейс будет создан, но не будет связан с ожидаемым L2. |
| Protocol | Тип адресации/подъёма интерфейса | В показанных страницах используется static. В других сборках могут быть DHCP/PPPoE. | Неверный протокол меняет логику получения адреса и маршрута. |
| IPv4 address / netmask | L3 параметры интерфейса | Заполняйте строго по схеме. | Ошибка в маске ломает соседство и маршрутизацию. |
| IPv4 gateway | Шлюз по умолчанию или next-hop | Обычно задаётся только на uplink-интерфейсах. | Частая ошибка — gateway указан на LAN/Guest интерфейсе. |
| DNS addresses | Резолверы, назначенные интерфейсу/системе | Для uplink используйте реальные доступные DNS. | Недоступные DNS выглядят как «Интернет есть, домены не открываются». |
| DHCP server | Встроенный DHCP на интерфейсе | Включайте только там, где Zodiac реально должен раздавать адреса. | Два DHCP в одном сегменте вызывают хаос адресации. |
| Start / Limit / Lease time | Пул DHCP | Подбирайте с запасом под реальное число клиентов. | Слишком маленький пул приводит к исчерпанию адресов. |
| Speed Limit | Привязка/включение ограничения скорости | Используйте только если политика QoS продумана. | Неосознанное включение ухудшает сервисы склада/офиса. |
| Captive portal | Привязка captive-профиля к интерфейсу | Включайте только на пользовательском сегменте, который должен проходить аутентификацию. | Неправильная привязка captive может заблокировать рабочую сеть или mgmt. |

## 3.5. Практические правила по интерфейсам

LAN/Guest интерфейс обычно не должен иметь upstream gateway, если он является локальным шлюзом.

WAN/wan2 — внешние uplink-интерфейсы. Именно они обычно попадают в WAN zone и в MultiWAN policy.

Management сеть должна быть маршрутизируема до контроллера, RADIUS, серверов обновления и удалённого администрирования.

Если на интерфейсе включён DHCP server, убедитесь, что тот же сегмент не обслуживается внешним DHCP relay или другим маршрутизатором.

В captive-сегменте адресное пространство и DHCP-пул должны покрывать пик подключений с запасом.

### 3.6. Network → L2TP

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Имя L2TP-подключения | Именуйте по назначению: remote_mgmt_l2tp, hotwifi_l2tp. | Невнятное имя усложняет отладку policy routing. |
| Server | IP/адрес сервера L2TP | Должен быть достижим через выбранный uplink. | Если uplink меняется, а route/policy нет — туннель не поднимется. |
| Username / Password | Учетные данные | Храните согласованно с серверной частью. | Опечатка выглядит как нестабильный link, хотя проблема — auth. |
| MTU | MTU туннеля | Подбирайте с учётом инкапсуляции и upstream MTU. | Слишком большой MTU = обрывы, фрагментация, проблемы приложений. |
| Default route | Использовать ли туннель как default route | Включайте только если трафик действительно должен идти через L2TP. | Ошибочное включение уводит Интернет-трафик в туннель. |
| Check interval / Keepalive | Мониторинг состояния | Нужны для быстрой реакции на падение сервера/канала. | Слишком редкий контроль замедляет обнаружение отказа. |
| IPv6 | Работа туннеля с IPv6 | Оставляйте выключенным, если IPv6 не проектировался. | Смешанная логика IPv4/IPv6 усложняет диагностику. |

## 3.7. GRE

В архиве присутствует отдельный раздел GRE. Используйте GRE только тогда, когда действительно требуется L3-туннель без логики PPP/L2TP. GRE обычно применяется для межузловой маршрутизации, транзита специфических префиксов или интеграции с внешней инфраструктурой.

Всегда документируйте source, destination, tunnel IP и MTU.

Если GRE участвует в failover, обязательно проверьте реакцию MultiWAN/статических маршрутов на отказ канала.

Не смешивайте GRE и L2TP без чёткой проектной причины.

# 4. Беспроводной модуль

Wireless в Zodiac должен рассматриваться не как отдельная сущность, а как продолжение сетевой модели. SSID сам по себе не создаёт сервис; он лишь предоставляет клиенту точку входа в конкретную VLAN/сеть с конкретной политикой безопасности.

## 4.1. Основные проектные правила

Каждый SSID должен быть явно привязан к своему назначению: employee, guest, scanner, IoT, service.

Каждый SSID должен быть связан с корректной VLAN или dynamic VLAN логикой.

Не создавайте избыточное число SSID. Каждый дополнительный SSID увеличивает beacon overhead и ухудшает эфир.

Рабочая и гостевая сеть должны быть разделены не только именами SSID, но и отдельными VLAN / firewall / authentication policy.

## 4.2. Безопасность Wi‑Fi

Для сотрудников используйте централизованную аутентификацию через RADIUS или иной подтверждённый механизм.

Для гостевой сети с captive portal помните: сам Wi‑Fi даёт L2/L3 доступ, но реальный выход в Интернет открывается после успешной аутентификации и firewall-политики.

Если используется dynamic VLAN, заранее документируйте сопоставление атрибутов RADIUS и целевых VLAN.

# 5. Firewall и маршрутизация

Firewall и routing — это место, где инженер формализует политику доступа. По сохранённым страницам присутствуют zones, IPv4 rules, port forwarding и static routes.

### 5.1. Firewall → Zones

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Title | Имя зоны | Именуйте по роли: WAN zone, LAN zone, Guest zone, Mgmt zone. | Плохие имена затрудняют чтение правил и логов. |
| Input / Output / Forward | Политики по умолчанию | WAN обычно Input=REJECT, Output=ACCEPT, Forward=REJECT. | Слишком разрешающие политики делают firewall номинальным. |
| Masquerading | Исходящий NAT | Нужен на внешней зоне, если за ней Интернет и частные адреса клиентов. | Включение masquerade на внутренних зонах ломает дизайн и диагностику. |
| MSS clamping | Коррекция MSS | Полезно на PPP/L2TP/VPN/uplink с пониженным MTU. | Отключённый MSS clamp часто вызывает проблемы только у части сайтов/сервисов. |
| Covered networks | Какие интерфейсы входят в зону | Включайте только интерфейсы с одинаковой политической ролью. | Смешивание guest и mgmt в одной зоне — критическая ошибка. |
| Allow forward to destination zones | Разрешённые направления forward | Явно разрешайте Guest→WAN, но не Guest→LAN. | Без явного контроля открываются лишние маршруты. |
| Allow forward from source zones | Кто может форвардить в эту зону | Используйте минимально необходимый набор. | Лишние forwards повышают риск lateral movement. |

## 5.2. Статические маршруты

Используйте static routes только для реально известных удалённых подсетей.

Документируйте next-hop и интерфейс. Особенно важно в системах с несколькими uplink и policy routing.

Если маршрут относится только к одному uplink или туннелю, убедитесь, что при failover он либо дублируется, либо не становится «висячим».

## 5.3. Port forwarding

Переадресация портов должна применяться только по проектной необходимости. Каждый port-forward должен иметь владельца, бизнес-обоснование, источник, назначение и срок актуальности.

# 6. Сервисные модули

### 6.1. Services → Captive

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Title | Имя captive-профиля | Привязывайте к конкретному сценарию: hotwifi, guest_auth. | Невнятные имена путаются между объектами. |
| Auth mode | Режим аутентификации | По показанному примеру используется UAM. | Непонимание auth mode ломает интеграцию с внешним провайдером авторизации. |
| NAS ID | Идентификатор NAS для RADIUS/UAM | Должен совпадать с тем, что ожидает внешняя система. | Несовпадение NAS ID = отклонение аутентификации. |
| Radius profile | Какой RADIUS-профиль использовать | Связывает captive с конкретным auth/acct сервером. | Неправильный профиль даёт таймауты или reject. |
| Idle timeout | Таймаут неактивности | Подбирайте по бизнес-логике и поведению терминалов/смартфонов. | Слишком малое значение раздражает пользователей и срывает сессии. |
| Session timeout | Максимальная длительность сессии | Для складов и сервисных сетей не занижайте без необходимости. | Чрезмерно короткая сессия вызывает массовые переподключения. |
| Disconnect delay | Задержка перед отключением | Используется для более мягкого завершения сессии. | Непонимание параметра создаёт ощущение «капризной» авторизации. |

### 6.2. Services → Radius

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Title | Имя профиля RADIUS | Именуйте по системе или клиенту: hotwifi, corp_radius, warehouse_radius. | Проблемы возникают при нескольких похожих профилях. |
| Auth server | IP сервера аутентификации | Должен быть стабильно достижим из нужной зоны/VRF/uplink. | Ошибка маршрута к RADIUS выглядит как Wi‑Fi проблема. |
| Auth port | Порт аутентификации, обычно 1812 | Сверяйте с внешней системой. | Неправильный порт = таймауты. |
| Accounting server / port | Сервер учёта сессий | Если используется внешним провайдером, он должен быть доступен так же стабильно, как auth. | Аутентификация может проходить, но биллинг/аналитика ломаются. |
| Secret | Общий ключ RADIUS | Должен совпадать строго. | Неверный secret часто виден только по reject/timeout логам. |

## 6.3. Services → DHCP / DHCP Relay

В интерфейсе присутствуют DHCP, DHCP leases и DHCP relay L2. Это означает, что Zodiac может выступать как сервер DHCP и как элемент транспортировки DHCP-запросов.

DHCP server используется для локальных сегментов, где Zodiac является шлюзом или сервисным маршрутизатором.

DHCP relay L2 используется, когда локально сеть не должна раздавать адреса сама, но должна передавать клиентские DHCP-фреймы к удалённой стороне.

При наличии VRRP DHCP-gateway/DNS желательно согласовывать с виртуальным IP, а не с физическим адресом конкретного узла.

### 6.4. Services → MultiWAN

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Title | Имя policy | Используйте простые имена: main, guest_failover, mgmt_only. | Плохое именование осложняет сопровождение. |
| Policy participants | Участники policy | Добавляйте только uplink-интерфейсы, реально предназначенные для выхода наружу. | Включение LAN/L2TP в участников политики почти всегда ошибка. |
| Metric | Приоритет канала | Меньшее значение обычно означает более предпочтительный канал. | Перепутанные метрики ломают ожидаемый активный uplink. |
| Enable | Активность конкретного участника | Отключайте каналы осознанно, например при обслуживании. | Забытый disabled ведёт к тому, что failover не сработает. |
| Last resort | Поведение при недоступности всех участников | Unreachable — правильный строгий вариант. | Ошибочный fallback может пустить трафик не туда. |

## 6.5. Проектные правила MultiWAN

Под MultiWAN должны попадать только внешние uplink-интерфейсы.

Сервисы, критичные к маршруту, например RADIUS, L2TP, обновления, должны быть проверены на обоих каналах либо выведены отдельной policy/route логикой.

Не допускайте, чтобы обратный маршрут к сервисам менялся хаотично. Для некоторых провайдеров аутентификации статический исходный IP критичен.

При двух WAN на каждом узле и VRRP между двумя узлами инженер обязан заранее понять, где active path для пользовательского трафика и где active path для service traffic.

### 6.6. Services → VRRP

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Имя VRRP-инстанса | Обычно отражает роль VIP: guest_vrrp, corp_vrrp. | Непонятное имя мешает эксплуатации. |
| Bridge | Интерфейс/bridge, где живёт виртуальный IP | Выбирайте пользовательскую или mgmt сеть строго по задаче. | VRRP на неверном bridge создаёт конфликт ARP и отказ сервиса. |
| State | Начальное состояние узла | Обычно master на предпочтительном узле, backup на резервном. | Одинаковый приоритет и неверный state дают флап. |
| VRID | Номер VRRP-группы | Должен совпадать на обоих узлах одной группы и быть уникальным в сегменте. | Коллизия VRID создаёт трудно ловимые конфликты. |
| Priority | Приоритет узла | Главный узел получает больший приоритет. | Перепутанный приоритет меняет active node. |
| Advert interval | Интервал hello/advert | 1 секунда даёт быструю реакцию, но увеличивает шум. | Слишком большой интервал замедляет переключение. |
| Authentication type / password | Защита VRRP-группы | Включайте, если требуется дополнительная защита. | Несовпадение аутентификации = узлы не видят друг друга. |
| Disable preemption | Запрет возврата master после восстановления | Полезно, если хотите исключить лишние колебания после recovery. | Без понимания preemption можно получить нежелательный возврат мастерства. |
| Accept packets in backup state | Приём трафика в backup | Обычно выключено при строгой active/standby модели. | Включение без понимания может дать асимметрию. |
| Use as DHCP server gateway/DNS | Использовать VIP как адрес, раздаваемый DHCP | Рекомендуемый режим для пользовательских сегментов с VRRP. | Раздача физического IP вместо VIP ломает идею HA. |

### 6.7. Services → TC (Traffic Control)

| Поле | Назначение | Как использовать | Типовая ошибка / эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Правила трафика | Ограничение или приоритизация трафика | Применяйте осознанно и только после измерений. | Случайная шейпинг-политика может убить рабочие сервисы. |
| Привязка к интерфейсу/сегменту | Где действует правило | Разделяйте guest и employee политики. | Неправильная привязка ударит по критичным приложениям. |
| Приоритет / rate / ceiling | Параметры очереди | Настраивайте под реальные SLA и поведение приложений. | Недостаточный rate вызывает жалобы на Wi‑Fi, хотя проблема в TC. |

## 6.8. XRAY, SNMP и дополнительные сервисы

XRAY должен рассматриваться как отдельный сервисный слой. Перед его включением нужно чётко понимать ingress interface, policy routing и взаимодействие с MultiWAN.

SNMP включайте только при наличии политики мониторинга и ACL к менеджеру.

Backup/Restore и Presets должны использоваться как инструмент управляемых изменений, а не как хаотичный обмен конфигами.

# 7. Инструменты и системные разделы

Tools → ping — базовая проверка reachability до next-hop, RADIUS, controller, Internet.

Tools → traceroute — проверка фактического маршрута, особенно полезна при MultiWAN и L2TP.

Tools → Wi‑Fi scan / freq — проверка эфира и конфликтов по каналам.

Tools → sniffing — быстрый анализ DHCP, ARP, RADIUS, VRRP и других служебных пакетов.

System → users — контроль административного доступа.

System → update — обновление системы; всегда тестировать на стенде.

System → backup/restore — использовать только после валидации совместимости версии.

# 8. Эталонный порядок ввода объекта в эксплуатацию

Подготовить сетевую схему: uplink, VLAN, адреса, подсети, DHCP, интернет-каналы, внешние сервисы.

Создать bridge devices и VLAN.

Создать L3 интерфейсы: LAN, Guest, Mgmt, WAN, wan2, service interfaces.

Проверить локальную IP-доступность без включения сложных сервисов.

Настроить firewall zones и базовые маршруты.

Настроить MultiWAN и проверить failover на каждом узле.

Поднять L2TP/GRE при необходимости удалённого управления или транзита.

Подключить RADIUS/captive и провести тестовую аутентификацию.

Если требуется HA — настроить VRRP, виртуальный IP и DHCP выдачу VIP как gateway/DNS.

Подключить Wi‑Fi/SSID только после того, как L3 и сервисы полностью проверены.

Провести испытания отказа: пропадание WAN1, WAN2, отказ узла master, отказ внешнего RADIUS.

# 9. Типовые ошибки и симптомы

| Симптом | Наиболее вероятная причина | Что проверять первым |
| --- | --- | --- |
| Устройство «пропало» после настройки | Management VLAN / IP / gateway указаны неверно | L2 до контроллера, tagging uplink, reachability controller |
| Wi‑Fi есть, но авторизация не проходит | Нет доступа до RADIUS/HotWiFi, неверный NAS ID/secret | Ping/route до RADIUS, policy routing, лог auth |
| Интернет у пользователей есть не всегда | Нестабильная логика MultiWAN или DNS | Какая policy активна, какой WAN выбран, доступны ли DNS |
| После переключения VRRP часть клиентов теряет Интернет | DHCP раздаёт физический IP, а не VIP; ARP cache; асимметрия firewall | VIP в DHCP, ARP/neighbor, firewall zones |
| Поднимается L2TP, но через него нет управления | Маршрут до удалённой стороны не привязан к нужному uplink/VRF | Routing table, source IP, MTU, keepalive |
| DHCP на гостевой сети не работает | Ошибка в VLAN/bridge или конфликт DHCP server vs relay | L2 сегмент, DHCP offer в sniffer, правильность interface binding |

# 10. Эталонный референс‑кейс: крупный склад с отказоустойчивой авторизацией

Ниже зафиксирован практический сценарий, который уже использовался на объекте. Он важен как reference deployment для крупных площадок.

Сценарий: склад с количеством сотрудников >500, на части объектов >2000. Задача — обеспечить критичную доступность рабочей Wi‑Fi сети при почти полном отсутствии мобильной связи. Используется внешняя система авторизации Digital Systems / HotWiFi. Оборудование: 2 узла Zodiac AX300 на MT7981 (arm64, 2-core 1.8 GHz). На каждом узле: 2 Интернет-канала со статическими IP. На каждом узле включён MultiWAN. Создан интерфейс пользовательской/гостевой сети с captive portal и RADIUS. На пользовательском сегменте поднят VRRP для исключения отказа одного устройства. L2TP используется для удалённого управления роутером.

## 10.1. Логика проектирования данного объекта

Рабочая сеть критична для работы складских сервисов, поэтому Wi‑Fi рассматривается как производственная инфраструктура.

Два узла Zodiac обеспечивают отказоустойчивость на уровне шлюза пользовательского сегмента через VRRP.

Два uplink на каждом узле позволяют переживать отказ одного провайдера/канала за счёт MultiWAN.

Captive + RADIUS используются как контролируемый вход сотрудников в сеть.

L2TP отделён от пользовательского трафика и нужен для удалённого обслуживания.

## 10.2. Что обязательно проверить на таком объекте

Что RADIUS и HotWiFi доступны через оба канала либо через строго зафиксированный канал с сохранением нужного исходного IP.

Что VRRP VIP реально выдаётся клиентам через DHCP как gateway/DNS, если сегмент должен переживать отказ узла бесшовно.

Что failover WAN не разрывает сервисный доступ к RADIUS и captive.

Что во время переключения master/backup не теряется reachability до внешних auth-сервисов и L2TP management.

Что pool DHCP покрывает максимальное количество сотрудников, включая пиковые смены и временные устройства.

Что firewall исключает доступ пользовательского сегмента к management сети и самим устройствам.

# 11. Инженерные правила эксплуатации

Никогда не совмещайте изменения VLAN, routing, firewall и VRRP на production-узле без пошагового плана отката.

Перед включением новых сервисов сначала проверяйте базовую L3 доступность, потом политику firewall, потом service binding.

Каждый внешний сервис должен иметь понятный путь: через какой интерфейс он достигается и какой исходный IP ожидается.

На объектах с авторизацией сначала стабилизируйте reachability до auth-системы, только затем дебажьте саму авторизацию.

После любых изменений в MultiWAN и VRRP обязательно проводите controlled failover test.

# 12. Что рекомендуется дополнить в следующих версиях документа

Для ещё более высокой эксплуатационной ценности рекомендуется добавить: реальные схемы L2/L3 от объектов, таблицы адресного плана, финальные рабочие скриншоты из MHTML для каждого раздела, матрицу совместимости версий контроллера и агентской прошивки, а также отдельные runbook по аварийному восстановлению.

Конец документа

# UI Screenshot